СРОПР НП СЭЭ ТЭР – 12-2014
ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
	


ПРАВИЛА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОПР НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    12 - 2014
__________________________________________________________________
ПРАВИЛА ОСНАЩЕНИЯ ПРИБОРНОГО ПАРКА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)
Г.Казань- 2014 г.
Сведения о правилах
1.РАЗРАБОТАНЫ: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
2.ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
СОДЕЖАНИЕ

                                                                                                Стр.                                                                 

Введение……………………………………………………………….4
Нормативные ссылки………………………………………………..4

Основные термины и определения ………………………………..5
Общие требования…………..………………………….…………..6

Минимальный состав….……………………………………………6
Рекомендованное количество…………..…………………………..7
Введение

Стандарт устанавливает требования к оснащению приборного парка, для проведения энергетического обследования членами НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов».
1. Нормативные ссылки

Федеральный Закон  « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.
2. Основные термины и определения
энергосбережение: Реализация организационных, правовых,  технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение  объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования ( в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

   энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

   вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

   энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
     класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

   энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;
   эффективное использование энергетических ресурсов: Достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;
потребитель топливно-энергетических ресурсов: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и(или) тепловой энергией (мощностью);
энергетический паспорт  потребителя топливно-энергетических ресурсов:       
Нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами, а также содержащий энергосберегающие мероприятия;
Член СРО: лицо, осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющие право на выполнение этих работ.
Общие требования
          Приборы, с помощью которых осуществляются энергетические обследования, должны иметь сертификат Госстандарта РФ и пройти поверку в установленном порядке.

Помимо вывода показаний на дисплей или шкалу, приборы должны иметь стандартный аналоговый или цифровой выход для подключения к регистрирующему устройству, компьютерам и другим внешним устройствам.

Портативные приборы должны иметь автономное питание.

Минимальный состав
Для проведения энергетического обследования в состав портативной измерительной лаборатории должны как минимум входить следующие приборы:

· Ультразвуковой расходомер жидкости (накладной), позволяющий проводить измерение скорости, расхода и количества жидкости, протекающей в трубопроводе без нарушения его целостности и снятия давления;

· Электрохимический газоанализатор, определяющий содержание кислорода, окиси углерода, температуру продуктов сгорания;

· Электроанализатор, измеряющий и регистрирующий токи и напряжения в 3-х фазах, активную и реактивную мощности, потребленную активную и реактивную электроэнергию;

· Бесконтактный (инфракрасный) термометр с диапазоном измерения от 0 до 600 °С;

· Набор термометров с различными датчиками: воздушными, жидкостными (погружными), поверхностными (накладными, контактными) и пр.;

· Люксметр;
· Анемометр;

· Гигрометр;

· Накопитель данных для записи переменных сигналов. Накопитель должен иметь не менее двух температурных каналов для непосредственного подключения температурных датчиков, а так же не менее двух токовых или потенциальных каналов для регистрации стандартных аналоговых сигналов. 

Рекомендуемое количество приборов для энергоаудита

	Наименование прибора
	Количество

	Тепловизор
	1

	Газоанализатор продуктов сгорания топлива
	1

	Цифровой контактный двухканальный термометр на диапазон температур от - 20°С до + 130°С
	2

	Термометр дистанционный (пирометр) на диапазон температур от - 10°С до + 400°С
	1

	Термометр дистанционный с фиксированной степенью черноты. Предназначен для работ, требующих повышенной точности (например, выявления нагрева эл. контактов в электрощитах)
	2

	Ультразвуковой течеискатель (электронный стетоскоп) для локализации мест утечек энергоносителей, диагностики состояния подшипников, конденсатоотводчиков, Эл. Контактов и т. д.
	1

	Накладной расходомер жидкости
	2

	Набор для контроля качества воды
	2

	Анализатор качества электроэнергии
	2

	Толщиномер ультразвуковой
	1


6

