СРОПР НП СЭЭ ТЭР – 16-2014
ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
Некоммерческое партнерство «Содейство в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
	


ПРАВИЛА 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОПР НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    16 - 2014
__________________________________________________________________
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)
Г.Казань- 2014 г.
Сведения о правилах
1.РАЗРАБОТАНЫ: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
2. ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
СОДЕЖАНИЕ

                                                                                                Стр                                                                 

Введение………………………………………………………………….4
Нормативные ссылки…………………………………………………..4

Основные термины и определения……………..……………………5-6
Примерный перечень мероприятий в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
для бюджетных организаций ….…………………………………….6-9
Введение

Правила устанавливают примерный перечень типовых мроприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ТЭР для бюджетных организаций.
1. Нормативные ссылки

· Федеральный Закон  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
2. Основные термины и определения
энергосбережение: Реализация организационных, правовых,  технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение  объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

   энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

   вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

   энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
     класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

   энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;
   эффективное использование энергетических ресурсов: Достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;
потребитель топливно-энергетических ресурсов: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и(или) тепловой энергией (мощностью);
энергетический паспорт  потребителя топливно-энергетических ресурсов:       
Нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами, а также содержащий энергосберегающие мероприятия;
Организация член СРО: Юридическое лицо, осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющее право на выполнение этих работ.
Примерный перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для бюджетных организаций.
Перечень организационных мероприятий:
· Разработка Положения об энергосбережении для организации и подразделений; 

· Разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов; 

· Введение в организации ответственных за соблюдения режима экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии; 

· Регулярное проведение в организации совещания по энергосбережению; 

· Принятие программы энергосбережения; 

· Назначение ответственного лица за соблюдением режима подачи тепла и электрической энергии; 

· Финансовый учет экономического эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и организация рефинансирования части экономии в проведение новых энергосберегающих мероприятий; 

· Принятие Положения о порядке размещения заказа на проведение энергосберегающих мероприятий в организации. 

Достаточно сложно определить окупаемость по группе организационных мероприятий, но если тщательно выверить затраты на бумагу, оплачиваемое время на отвлечение персонала, то срок окупаемости уложится в пределы одного месяца.

Перечень малозатратных мероприятий:
· Установка коллективных приборов учета воды, тепла, газа; 

· Установка счетчиков расхода воды в точках наибольшего расхода. Счетчики предназначены для повышения ответственности при водопользовании; 

· Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления; 

· Теплоизоляция трубопроводов системы теплоснабжения; 

· Теплоизоляция обратного трубопровода горячей воды; 

· Промывка систем отопления; 

· Установка термостатических регуляторов на радиаторах; 

· Просушка утеплителей чердачного помещения; 

· Замена ламп накаливания на энергоэффективные люминесцентные; 

· Использование светодиодных светильников для аварийного и дежурного освещения; 

· Замена ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые; 

· Установка оптико-акустических регуляторов освещения; 

· Утепление подвалов с внутренней стороны; 

· Утепление чердачных люков; 

· Установка автоматических компенсаторов реактивной мощности; 

· Использование обратной сетевой воды для подогрева тамбуров; 

· Использование обратной сетевой воды для подогрева холодной воды; 

· Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные; 

Сроки окупаемости по малозатратным мероприятиям от 6 месяцев до 1 года. Возможность повышения энергоэффективности от 30 до 50%.

Перечень мероприятий со средним уровнем затрат:
· Применение офисной и бытовой техники с классом энергоэффективности А+ или А++; 

· Замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами; 

· Установка автоматических проветривателей на окнах и в стенах; 

· Замена и уплотнение дверных косяков, уплотнение дверей; 

· Устройство дополнительных тамбуров при входе; 

· Установка автоматических тепловых пунктов с климат-контролем и балансировка систем отопления; 

· Установка систем подогрева приточного воздуха теплом от вытяжной вентиляции; 

· Установка дополнительных ИК излучателей в помещениях с высокими потолками; 

· Теплоизоляция потолков верхних этажей; 

· Теплоизоляция чердачных перекрытий; 

· Теплоизоляция плоских крыш; 

· Теплоизоляция наружных стен теплозащитными штукатурками или дополнительными утеплителями; 

· Использование стеклянных панелей - ограждений с i, k покрытиями для аккумулирования тепла или теплоизоляции; 

· Устройство индивидуальных тепловых пунктов; 

· Применение реверсивных тепловых насосов для отопления / кондиционирования с использованием грунта подвальных помещений в качестве теплового аккумулятора; 

· Дополнительное отопление с использованием утилизации тепла сточных вод и обратной сетевой воды тепловыми насосами; 

· Дополнительное отопление и горячее водоснабжениее с использованием солнечных коллекторов; 

· Исключение сквозняков и продувов в шахтах лифтов; 

· Использование частотно регулируемых приводов электродвигателей системы приточно-вытяжной вентиляции; 

· Применение контроллеров в управлении вентсистем. 

· Применение водонаполненных охладителей в ограждающих конструкциях для отвода излишнего тепла; 

· Применение энергоэффективных газовых горелок в топочных устройствах блок котельных; 

· Применение систем климат-контроля для управления газовыми горелками в блок котельных; 

· Применение систем климат-контроля для управления газовыми горелками в ИТП; 

· Применение програмируемого отопления в помещениях; 

· Использование энергоэффективных газовых плит с керамическими ИК излучателями и программным управлением; 

Сроки окупаемости по этой группе мероприятий до 3 лет. Повышение энергоэффективности от 20 до 60%.
Дополнительные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для бюджетных организаций
1. Заключение и реализация энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями.

2. Производство электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования.

3. Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных.

4. Использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии.

5. Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях.

6. Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива.

7. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

8. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения.

PAGE  
5

